2015通信与广电模拟题b

单项选择题

1．设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（    ）。

A．第一级时钟       B．第二级时钟

C．第三级时钟       D．第四级时钟

参考答案：C

解析：我国国内数字同步网采用由单个基准时钟控制的分区式主从同步网结构。

我国数字同步网的等级分为4级：

第一级基准时钟（PRC ),是我国数字网中最高质量的时钟，是其他所有时钟的定时基准。

第二级长途交换中心时钟，装备GPS 接收设备及有保持功能的高稳定时钟，构成高精度区域基准钟，该时钟分为A 类和B 类。

A 类时钟:设置于一级和二级长途交换中心的大楼综合定时供给系统（BITS）,它通过同步链路直接与基准时钟同步。

B 类时钟:设置于三级和四级长途交换中心的大楼综合定时供给系统（BITS），它通过同步链路受A 类时钟控制，间接地与基准时钟同步。

第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟。通过同步链路与二级时钟或同等级时钟同步。设置在汇接局和端局。

第四级时钟是一般晶体时钟，通过同步链路与第三级时钟同步，设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。

2．PTN是面向（  ）的、支持传送平台基础特性的下一代传送平台。 PTN网络结构分为通道层、通路层和传输媒介层三层结构，PTN的功能分为传送平面、管理平面和控制平面三层。

A. 分组      B. 报文

C. 电路交换  D. 字节

参考答案：A

解析：PTN是面向分组的、支持传送平台基础特性的下一代传送平台，两个特性是分组和传送。PTN网络结构分为通道层、通路层和传输媒介层三层结构，PTN的功能分为传送平面、管理平面和控制平面三层。

3．无线广播电视监测网主要由监测台、遥控站和（ ）组成。

A．数据分析处理中心    B．总局监测中心

C．省级监测分中心      D．中波数据采集点

参考答案A

4.再生中继器的功能是(   ) 。

A．将同步复用和数字交叉连接功能集于一体，能够灵活地分插任意群路、支路和系统各时隙的信号，使得网络设计有很大的灵活性

B．将若干个PDH低速率支路信号复用成为STM-1帧结构电(或光)信号，或将STM-n信号复用成为STM—N(n<N)

C．将经过光纤长距离传输后，受到较大衰减和色散畸变的光脉冲信号，转换成电信号后，进行放大、整形、再定时、再生成为规范的电脉冲信号，经过调制光源变换成光脉冲信号，送入光纤继续传输，以延长通信距离

D．实现SDH设备内支路间、群路间、支路与群路间、群路与群路间的交叉连接，兼有复用、解复用、配线、光电互转、保护恢复、监控和电路资源管理等多种功能解：

参考答案：C

解析：同步数字传输 SDH 传输网是由一些SDH 网络单元和网络节点接口，通过光纤线路或微波端机等连接而成，进行同步信息传输、复用和交叉连接的网络。各主要单元设备的功能如下：

(1) SDH 的基本网络单元

SDH 的基本网络单元主要有：终端复用器（TM ）、分插复用器（ADM ）、再生中继器( REG ）和同步数字交叉连接器（SDXC）。

A．分插复用器功能:分插复用器：是在高速信号中分接（或插入）部分低速信号的设备。ADM 将同步复用和数字交叉连接功能集于一体，能够灵活地分插任意群路、支路和系统各时隙的信号，使得网络设计有很大的灵活性。

B．终端复用器（TM )

将若干个PDH低速率支路信号复用成为STM-1帧结构电(或光)信号，或将STM-n信号复用成为STM—N(n

1. 终端复用器TM 是SDH 基本网络单元中最重要的网络单元之一。

2.主要功能:把多路低速信号复用成一路高速信号，或者反过来把一路高速信号分接成多路低速信号的设备。

D. 同步数字交叉连接设备 的主要功能

5.VSAT网络主要由通信卫星、网络控制中心、（   ）和分布在各地的用户VSAT小站组成。

A.主站     　　B.服务器

C.无线线路  　 D.天线

参考答案：A

解析：VSAT网络主要由通信卫星、网络控制中心、主站和分布在各地的用户VSAT小站组成

6.数字电视标准体系包括系统类标准以及其他标准等。其中(   )是数字电视重要基础标准。主要包括卫星、有线和地面三种。

A. 系统类标准        B. 设备与接口类标准

C. 业务与应用类标准  D. 信道传输标准

参考答案：D

解析：数字电视标准：数字电视标准体系包括系统类标准（演播室、信源编码和信道传输）、设备与接口类标准（发射机、接收机）、业务与应用类标准（业务信息、电子节目指南、数据广播等)以及其他标准（频率规划、监测）。信道传输标准是数字电视重要基础标准。信道传输标准主要包括卫星、有线和地面三种。

7. 演播室和录音室须进行特殊的声学处理，一是有适当的混响时间，并且房间中的声音扩散均匀，二是应能隔绝外面的噪声。控制室要求有（   ）和一定的混响时间。

A.一定的空间    B. 音频处理设备

C.听音设备      D. 放音设备

参考答案：A

解析：演播室和录音室：须进行特殊的声学处理，一是有适当的混响时间，并且房间中的声音扩散均匀，二是应能隔绝外面的噪声。控制室要求有一定的空间和一定的混响时间，以便工作人员逼真地监听节目的音质。

为满足第一个要求，录音室的墙壁和顶棚上应布置适当的吸声材料，在地面上要铺上地毯，以控制各种频率的声音在录音室中的发射程度，使录音室的混响时间符合要求。

为满足第二个要求，录音室应采取一定的隔声措施，一般应设在振动和噪声小的位置，墙壁、门、窗应做隔声处理，如墙体采用厚墙或双层墙，采用密封式的双层窗，录音室与控制室之间的观察窗应由不平行的三层玻璃制成，录音室入口采用特制的双层门，并留出3m2以上的空间，即“声闸”。录音室顶棚与上一层楼板的地面之间，以及录音室地面与下一层楼板的顶棚之间，需要用弹性材料隔开，与其他房间的地基间不应有硬性连接，采取浮筑式结构，形成“房中房”，隔绝噪声和振动。对录音室的通风、采暧和制冷也要采取措施，消除发出的噪声。

8．在通信管道的施工中，土质达不到均匀和坚硬的情况下，不能使用(  )。

A．天然基础          B. 索混凝土基础

C．钢筋混凝土基础    D. 防水混凝土基础

参考答案：A

解析：基础类别：天然基础、素混凝土基础和钢筋混凝土基础。把原土整平、夯实后直接作为管道基础称为天然基础。在土质均勻、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用天然基础。在土质均勻、坚硬的情况下，一般采用素混凝土基础。在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般采用钢筋混凝土基础。

9．放电终了电压指的是(    )

A．铅蓄电池放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压

B．铅蓄电池在25℃环境温度下放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压

C．铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压

D．以上皆非

参考答案：C

解析：铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能反复充电使用的最长低电压称为放电终了电压。大多数固定型电池规定以10小时放电时(25℃）终止电压为1.8V单只。

10. 在1550nm处色散为零的是(    )光纤。

A. G.652    B.G.653

C.G.654    D.G.657A

参考答案：B

解析：

G．652标准单模光纤；

G．653色散位移光纤在1550nm的色散为零，不利于多信道的WDM传输；

G．654光纤在1550nm处的衰减最小，主要用于长距离数字传输系统，如海底光缆；

G．655非零色散位移光纤，是为适用于DWDM的应用而开发的。

11．(  )不是节目后期制作的工作

A．按照节目的要求和创意，在前期节目素材拍摄的基础上进行选材、编辑与特技处理

B．配加音乐、字幕、效果、解说与对白

C．承担录制和直播任务

D．加工成完整、符合要求的节目

参考答案：C

解析：节目后期制作是按照节目的要求和创意，在前期节目素材拍摄的基础上进行选材、编辑与特技处理，配加音乐、字幕、效果、解说与对白，加工成完整、符合要求的节目。C承担电视新闻节目的录制或直播是新闻中心的功能。

12. 光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的（ ）。

A．10倍     B．15倍

C．20倍     D．25倍

参考答案C

13．远端用户模块属于程控数字交换机的(    )。

A. 话路系统   B. 控制系统

C. 外围设备   D．应用系统

参考答案：A

解析：程控数字交换机构成。硬件系统：话路系统、控制系统、外围设备组成。

1.话路系统： 由用户模块、远端用户模块、选组级（数字交换网络）、各种中继接口、信号部件等组成。用户模块是模拟用户终端与数字交换网络（选组级）之间的接口电路，由用户电路和用户集线器组成。用户模块的主要作用是对用户线提供接口设备，将用户话机的模拟语音信号转换成数字信号，并将每个用户所发出的较小的呼叫话务量进行集中，然后送到数字交换网络，从而提高用户级和数字交换网络之间链路的利用率。

14、光缆单盘检验中，光电性能检验不包括（ ）。

A．光纤长度测量         B．光纤单盘损耗测量

C．光缆对地绝缘电阻测试 D．光纤后向散射信号曲线观察

参考答案C

解析：光缆的光电性能检验：光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察和光缆护层的绝缘检查。

(1)光缆长度复测应100%抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪（OTDR )测试光纤长度；按厂家标明的扭绞系数计算单盘光缆长度。

(2)光缆单盘损耗应用后向散射法（OTDR法）测试。测试时，应加1〜2km的标准光纤（尾纤），以消除OTDR的盲区，并做好记录。

(3)光纤后向散射曲线用于观察判断光缆在成缆或运输过程中，光纤是否被压伤、断裂或轻微裂伤，同时还可观察光纤随长度的损耗分布是否均匀，光纤是否存在缺陷。

（4）光缆护层的绝缘检查除特殊要求外，施工现场一般不进行测量。但对缆盘的包装以及光缆的外护层要进行目视检查。

15．光纤连接损耗的现场监测普遍采用OTDR监测法。该方法在精确测量接头损耗，还能测试光纤单位长度的损耗和光纤的长度，观测被接光纤是否出现（   ）。

A.反射   B. 损伤和断纤

C.投射   D. 绝缘

参考答案：B

解析：光缆测试：光缆测试包括单盘光缆测试、光缆接续现场监测及光缆中继段测试。

1 .在实际工程中，光纤连接损耗的现场监测普遍采用OTDR监测法。该方法在精确测量接头损耗，还能测试光纤单位长度的损耗和光纤的长度，观测被接光纤是否出现损伤和断纤。在工程中应推广使用远端环回监测法，光纤接头损耗的评价应以该接头的双向测试的算术平均值为准。

16．通信管道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设，不可避免时，与其他管线的（   ）应符合相关规范要求。

A.垂直距离   B.夹角

C.最小净距   D.最大距离

参考参考：C

解析：划线定位：施工时应按照设计文件及规划部门已批准的位置（坐标、高程）进行路由复测、划线定位。划线定位时，应确定并划出管道中心线及人（手）孔中心的位置。临时用桩的间距应根据施工需要确定，以20〜25m为宜。临时确定的水准点间距以不超过150m为宜。通信管道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设，不可避免时，与其他管线的最小净距应符合相关规范要求。

17．管道线路工程中，选用管孔的总体原则是（      ）。

A．先上后下，先侧后中

B．先下后上，先侧后中

C．先上后下，先中后侧

D．先下后上，先中后侧

参考答案：B

18．不间断电源系统很多功能。放置UPS的房间应采用（  ）。

A. 交流稳压器。

B. 隔声材料

C. 直流稳压器

D. 电流滤波器。

参考答案：B

解析：不间断电源系统：UPS 具有整流、滤波、稳压等功能。放置UPS的房间应采用隔声材料，以用来降低UPS所发出的噪声。

1. UPS系统主要功能

( 1 )交流稳压功能，不需要增加交流稳压器。

( 2 )瞬间电网断电的保护功能，尤其是在线式UPS不存在逆变转换时间。

( 3 )后备直流供电的功能，可保障用电设备在断电期间的电源供给，维持设备正常工作。

( 4 )有一定的滤波功能，能够滤除一些电网干扰信号，起着净化电源的作用。

UPS系统的基本要求：( 1 )必须是在线式。( 2 )没有任何干扰信号的漏放。( 3 )有较高的可靠性和稳定性。( 4 )配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间。

19．通信工程质量事故发生后，（ ）必须在24小时内以书面形式向相关部门报告。

A 建设单位     B 设计单位

C 施工单位     D 监理单位

参考答案：A。

20. 下列标识中，用于表示光纤线路工程障碍标石的是（   ） 。

参考答案：C

解析：

多项选择题

21．光纤通信系统通常采用（   ）等技术。

A.脉冲编码调整   B. 数字解码

C.直接检波       D. 强度调制   E. 数字编码

参考答案：CDE

解析：光纤通信系统通常采用数字编码、强度调制、直接检波等技术。

22．移动通信中基站子系统主要由（    ）所组成。

A．基站收发信台（BTS)

B．移动交换中心（MSC)

C．操作维护台（OMC)

D．基站控制器（BSC)

E．移动用户数据库

参考答案：AD

解析：2G移动通信系统的网络构成：移动交换子系统（NSS)、操作维护子系统（OSS)、基站子系统（BSS)和移动台（MS)四大部分组成。

1.移动交换子系统NSS：完成话务的交换功能，管理用户数据和移动性所需的数据库。主要作用是管理移动用户之间的通信和移动用户与其他通信网用户之间的通信。NSS主要由移动交换中心（MSC)、操作维护中心（OMC)以及移动用户数据库所组成。

( 1 )移动交换中心（MSC)：完成通话接续、计费以及BSS和MSC之间的切换和辅助性的无线资源管理、移动性管理等功能。

( 2 )移动用户数据库：存储管理部门用于移动用户管理的数据、MSC所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息。包括:移动用户识别号码、访问能力、用户类别、补充业务、用户号码、移动台的位置区信息、用户状态和用户可获得的服务、鉴权用户身份的合法性等内容，另外还具有对无线接口上的语音、数据、信令信号进行加密以及对移动设备的识别、监视、闭锁等功能。

2.操作维护子系统OSS：对整个网络进行管理和监控。通过它实现对网内各种部件功能的监视、状态报告、故障诊断等功能。

3.基站子系统BSS：分为基站收发信台（BTS)以及基站控制器（BSC)。BTS负责无线传输，BSC负责控制与管理。一个BSS系统由一个BSC与一个或多个BTS组成，一个BSC可以根据话务量需要控制多个BTS。

(1)基站控制器（BSC)是基站系统（BSS)的控制部分，在BSS中起交换作用。BSC—端可与多个BTS相连，另一端与MSC和操作维护中心OMC相连，BSC面向无线网络，负责完成无线网络管理、无线资源管理及无线基站的监视管理；控制移动台和BTS之间无线连接的建立、接续和拆除等管理；控制完成移动台的定位、切换和寻呼，提供语音编码、码型变换和速率适配等功能，并能完成对基站子系统的操作维护功能。BSS中的BSC所控制的BTS数量随业务量的大小而有所改变。

(2)无线基站（BTS)是基站子系统（BSS)的无线部分，BTS在系统中的位置处于MS与BSC之间，与BTS直接相关的是无线接口。基站（BTS)是由基站控制器BSC控制，服务于某个小区的无线收发信设备，完成BSC与无线信道之间的转换，实现BTS与移动台MS之间通过空中接口的无线传输以及相关的控制功能。

4.移动台MS：由移动终端和客户识别卡（SIM卡）组成。移动终端可完成语音编码、信道编码、信息加密、信息的调制和解调、信息发射和接收等功能；SIM卡存有认证客户身份所需的所有信息，并能执行一些与安全保密有关的重要信息，以防止非法客户进入网路。SIM卡还存储与网路和客户有关的管理数据。

23．拨打测试（CQT)：通过呼叫接通情况及测试者对通话质量的评估，分析网络运行质量和存在的问题。选点原则（   ）。

A.大型城市宜选50个测试点

B.中型城市宜选30个测试点

C.小型城市宜选20个测试点。

D.大型城市宜选60个测试点

E.中型城市宜选40个测试点

参考答案：ABC

解析：移动通信设备的网络测试主要是针对网络性能进行验证测试，测试内容包含网络性能统计测量、路侧和拨打测试三项工作。

(一）网络性能统计测量：常用的重要指标包含话务掉话比、网络负荷、掉话率、话务量、切换成功率、坏小区比例、拥塞率、系统接通率等。

(二）路测（DT)：反映当前移动过程中的网络覆盖、信号质量、接通率等一系列问题。

(三）拨打测试（CQT)：通过呼叫接通情况及测试者对通话质量的评估，分析网络运行质量和存在的问题。选点原则：大型城市宜选50个测试点，中型城市宜选30个测试点，小型城市选20个测试点。

24．无线接通率分析：影响接通率的主要因素是业务信道和控制信道的拥塞，以及业务信道分配中的失败。解决办法是(  )。

A.限制通话时间

B.增加用户等待时间

C.进行话务的均衡

D.话务分担

E.增加该站的容量资源

参考答案：CDE

解析：网络优化应主要从掉话、无线接通率、切换、干扰四个方面来进行分析。

1.掉话分析：可以通过了解参数设置如切换参数、切换门限等找出掉话的原因，有时还需要根据用户反映，进行路测初CQT呼叫质量测试等手段的配合，通过分析信号场强、信号干扰、参数设置找出掉话原因。

2.无线接通率分析：影响接通率的主要因素是业务信道和控制信道的拥塞，以及业务信道分配中的失败。解决办法是进行话务的均衡和话务分担，或者增加该站的容量资源。

上述干扰，可以通过话务统计分析、用户反映及采用扫频仪等实际路测跟踪来排查。

25．布放电缆的基本要求包括（     ）。

A．电缆的规格、路由走向应符合施工图的规定

B．电缆排列必须整齐，外皮无损伤

C．布放走道电缆可以用麻线绑扎

D．用于绑扎的麻线必须浸蜡

E．布放槽道电缆必须用塑料卡捆扎固定

参考答案：ABCD

解析：布放电缆的基本要求包括

1)电缆的规格、路由走向应符合施工图的规定(A)，电缆排列必须整齐，外皮无损伤(B)。

2)电源线和电缆必须分开布放，电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。

3)电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的5倍。

4)布放走道电缆可以用麻线绑扎(C)，用于绑扎的麻线必须浸蜡(D)，绑扎后的电缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。

5)布放槽道电缆可以不绑扎，槽内电缆应顺直，尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应用塑料皮衬垫，防止割破缆皮，出口处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

26．电视照明电光源的要求（）。

A.色温均匀稳定，显色性良好

B.发光亮度高，且光通量稳定，效率高，热耗散低。

C.点光源电路简单，能瞬间重间点亮。

D.调光改变工作电压，色温和显色指数也能稳定

E.光功率大

参考答案：ABC（p97）

27．在管道敷设完毕后，一般情况下，常采用水泥包封保护管道的有（    ）。

A、埋深较浅的管道    B、周围有其他管线的管道

C、双壁波纹管管道    D、梅花管管道      E、栅格管管道

参考答案：ABCD

28. 工作人员必须进入电磁辐射超标区时，可采取的措施有（    ）。

A、暂时降低发射功率    B、控制暴露时间

C、穿防护服装          D、暂时关机      E、控制设备工作时间

参考答案：ABC

29．下列（ ）是通信建设工程企业专职安全生产管理人员管理职责。

A、贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规、部门规章、技术标准和规范性文件；

B、有效对安全生产进行现场监督检查

C、及时、如实报告通信工程生产安全事故

D、及时制止现场违章指挥、违章操作行为

E、检查施工中的质量问题

参考答案：ABCD

30．广播电视中心场地的选择应符合以下（　）要求：

Ａ.应尽量远离县委、县政府。

Ｂ.场地环境噪声用精密声级计慢档测量，在125〜4000Hz(1/1倍频程）频率范围内，在各测量频率声压级的平均值均宜低于80dB。

Ｃ.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区。

Ｄ.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等。

Ｅ.广播电视节目收转机房距电磁干扰源的允许最小距离要求。

参考答案：ＢＣＤＥ

解析：广播电视中心场地的选择应符合以下要求：

(1)符合城市建设规划。

(2)社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府。

(3)场地环境噪声用精密声级计慢档测量，在125〜4000Hz(1/1倍频程）频率范围内，在各测量频率声压级的平均值均宜低于80dB。

(5)应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区。

(6)应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等。

(7)广播电视节目收转机房距电磁干扰源的允许最小距离要求。

案例分析题

一、背景资料：某SDH通信传输设备安装工程，共5个站，其中3个中继站，2个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工程的工程量如下：

（1）终端站需在旧机房一列内安装3架光传输设备、一列2架DDF、1架ODF设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。

（2）中继站需在新机房内安装1架电源设备、1架光传输中继设备、1架ODF设备。

本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求30天，并规定因甲方原因造成工期延误5天以内工程承包费不得追加；延误工期违约金5000元/天，超过3天违约金10000元/天；工期提前甲方奖励500元/天。

施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10人10天完成一个终端站安装，2人5天1套仪表完成一个站的本机测试；3人3天完成一个中继站安装，2人1天1套仪表完成其本机测试；2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间均包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了2名技术人员参与此项目的施工。

此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：

测试时发现个别焊点存在假焊

更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。

项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。

由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。

机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。

工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。

问题：

1.本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些？

2.用横道图编制进度计划及人力运用示意图，编制要求：满足工期要求；使用最少的人力资源；成本最低。

3.请识别本工程施工现场的危险源。

4.本工程应采用哪些措施降低施工成本？

5.本工程安装人员费用100元/（人.天）；测试人员200元/（人.天）；测试仪表2000元/（套.天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人。计算本工程最低成本。如增加一套仪器，增加2个成员，理想状态下工期最多可提前多少天？施工成本会有何变化？

参考答案：

1．重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程（或工序）。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。

2．本工程要求：10人10天完成终端站安装，2人5天1套仪表完成本机测试；3人3天完成中继站安装；2人1天1套仪表完成本机测试，2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。因此其横道图如下图。按照各作业组每天所需的人员数量。累计起来形成了人力运用示意图，如图5-1所示：

3．本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。

4．本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。

5．如果工程安装人员费用100元/（人.天）；测试人员200元/（人.天）；测试仪表2000元/（套.天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人，那么工程最低成本计算如下：

安装终端站工日：10人×10天×2站=200工日

安装中继站工日：3人×3天×3站=27工日

安装工日合计：200+27=227工日

中继站本机测试工日：2人×1天×3站=6工日

终端站本机测试工日：2人×5天×2站=20工日

系统测试工日：2人×10天=20工日

测试合计工日：6+20+20=46工日

仪表使用天数：1×3+5×2+10=23天（注：天数的得来可参考横道图）

调遣人数：10×2+3+2=25（人）（注：天数的得来可参考横道图）

安装人员费用100元/（人.天）；测试人员200元/（人.天）；测试仪表2000元/（套.天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人（已知）。

所以，此时工程最低成本=227×100+46×200+23×2000+1100+25×200=84000元

增加仪表后，两个终端站的本机测试可以同时进行，可提前5天，两套仪表同时进行系统测试，可提前5天，共计工期提前10天。

由于测试总工日不变，因此测试人员的费用和仪表的费用不变，仅增加两个人和一套仪表的调遣费。

两个人和一套仪表的调遣费为：200×2+1100=1500元; 建设单位奖励费用500×10=5000元；因此，可以节约费用：5000-1500=3500元

二、背景资料：：某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约定7月10号开工，10月30号完工。

开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：

1）作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；

2）施工时划定安全禁区，并设置警示标志；

3）遇到5级以及以上大风或气温高过37°时停止塔上作业；

4）作业前禁止饮酒；保持作业人员精力集中，情绪稳定；

5）服从统一指挥。

8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。

9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。

问题：

1、针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？

2、用因果分析法分析造成天馈线电压驻波比不合格原因。

3、建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。

4、按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？

参考答案：

1、补充高处作业的安全防护措施

1）作业前检查劳保用品安全、可靠；

2）作业人员必须经过技术培训及考核，持证上岗，安全员严格监督；

3）作业前一天禁止过量饮酒；

4）多人上塔作业时，人与人之间保持一定距离，动作宜慢不宜块；

5）雷雨或能见度低的天气条件下禁止作业；

6）所有工机具需加装保险绳、保险袋，防止散落伤人；

7） 检查踩踏物是否安全牢靠，作业人员应保持健康注意自我防护，禁止高空往下扔物。

2、用因果分析图分析 天馈线电压驻波比不合格原因：

3、建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不正确的。施工中如果设备或施工人员遭遇雷击，有可能导致产生严重安全事故。

4、1）防水弯应当圆滑均匀，弯曲半径大于馈线外径20倍（软馈线为10倍），最低处应低于馈线窗；

2）馈线进入馈线窗的室外部分应当接地；

3）馈线窗应当密封严密，防止雨水、引雷，鼠患。

三、背景资料：某项目经理负责在城区修建若干公里的PVC塑料通信管道，建设单位已完成路由报建工作，并委托设计单位对报建的路由进行了设计。建设单位已与施工单位签订了施工合同，工程中的所有材料由施工单位承包，管道埋深80cm。新建管道附近有自来水、电力、煤气、下水等管线以及其他通信运营商的通信管道。根据建设单位在规划局的报建情况，在地面下80cm以上的区域无其他管线，因此项目经理部决定采用挖掘机开挖管道沟。

在施工过程中，施工单位在管道沟回填前都通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对回填的管道沟进行了现场检查，认为从地面的测量结果部分来看，施工是满足规范要求的，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。

施工单位进行完工前检查发现，有部分路段塑料管孔接头断开造成管孔不通，施工人工果断采取措施，解决此问题。

问题：

1、项目经理部在机械挖掘以前，需要做哪些现场准备工作？

2、项目经理部针对施工现场的状况应编制哪些应急预案？

3、施工过程中，应如何预防所修建的通信管道漏水的问题发生？项目经理部应从哪些方面控制工程质量？

4、随工验收的基本规定是什么？

5、塑料管孔接头断开造成管孔不通的有那些预防措施？

6. 现场监理人员的质量控制存在什么问题？

参考答案：

1. 确认各种管线的埋深。从市政管理部分取得其具体参数，并在交越位置人工探明，在确认地面下80cm以上确实无其他管线的基础上，才可以采用机械挖掘。否则应该人工挖掘。

2. 针对施工现场的环境状况，项目经理部应编制挖断各种管线的应急预案、人员伤亡事故应急预案等。

3. 预防所修建的通信管道漏水的措施：敷设的塑料管在接头时，管孔接头不得松动，接头两端橡胶圈的质量应良好，接头两端应密封，在人孔内管孔两端应封堵严密。

项目经理部应从以下方面控制工程质量：以人的工作质量确保工程质量；严格控制投入品的质量；全面控制施工过程，重点控制工序质量；预防为主，防患于未然。

4. 随工验收的基本规定：随工验收应在施工过程中边施工、边进行验收、边签字确认。工程的隐蔽部分随工验收合格的，在竣工验收时一般不再进行复查。建设单位、监理工程师或随工人员随工时应作好详细记录，随工验收签证记录应作为竣工资料的组成部分。

5.塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施：如果是管孔沟槽地基土质松软而容易下沉的原因，应采取措施夯实地基，并浇灌混凝土基础。接头塑胶使用时，应进行试验，粘结不牢固时，要及时更换。

6.现场监理人员在质量控制过程中，对于管道沟回填未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做是不符合要求的。如果施工单位在管道沟回填时，由于沟深难以挖到规定深度而进行回填，实际上是不符合规范要求的。因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。

四、背景材料：某架空光缆线路工程的施工地点位于山区，施工季节处于夏季。施工内容包括路由复测、立杆、制装拉线、架设吊线、敷设光缆、光缆接续及测试等。负责施工的项目经理部在现场摸底的基础上依据施工合同、施工规范和现场摸底报告等编制了施工组织设计。

施工中需要对光的波长转换器OTU进行测试，施工单位做了如下的测试项目：

1.波长转换器（OTU) 测试：抖动转移特性测试；中心频率与偏离；最小边模抑制比；最大一20dB带宽。

工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑;部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌;部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。其他地方监理单位都进行了认真的监理，最终施工单位提交了竣工验收资料，工程通过了竣工验收。

问题：

1.对中心频率与偏离的测试用什么仪器仪表，测量数据有什么要求？对OTU做的测试还有那些项目？

2.项目经理的安全控制存在哪些问题?

3.对于被冲塌的光沟缆，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求?

4.由于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚?为什么?

参考答案：

1.中心频率与偏离：设备工作的实际中心频率与标称值的偏差称为中心频率偏离，一般该值不应超出系统选用信道间隔的±10%。测试主要仪表为多波长计或光谱分析仪。

还应该有：平均发送光功率；发送信号波形（眼图）；光接收机灵敏度和最小过载光功率；输入抖动容限。

2.项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。

3.对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力;此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位(或建设单位)提出索赔申请。

4.质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评;对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在

质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。

五、背景资料：某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。

工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。

在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。

问题：

1、此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？

2、施工单位缆线交叉的问题应如何防范？

3、施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？

4、建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？

5、设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？

参考答案：

1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。

2． 施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。

3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。

4．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。

5．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告