2015年一级建造师机电实务通用A卷答案

一、单项选择题（四个答案中只有一个是正确的，每题1分。选错或不选都不得分）

1，关于铸钢和铸铁的论述中，正确的是（     ）。

A、轧钢机机架选择合金铸钢件       B、液压泵壳体强度有较高要求，可采用球墨铸铁

C、普通罩壳、阀壳强度要求不高，可采用灰铸铁制造  D、铸铁是碳质量分数大于2.5%的铁碳合金

2，机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用（   ）线，因为电焊位置不固定，多移动。

A、BV型      B、RV 型         C、AV          D、BX

3，（    ）不属于表示蒸汽锅炉基本特性的指标。

A、受热面发热率   B、受热面蒸发率   C、蒸发量   D、压力和温度

4，（   ）主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、建安过程中水平距离的测量的测量仪器。

- 光学经纬仪  B、激光准直仪  C、光学水准仪  D、全站仪

5，在静置设备的分类中，使气体和固体物料起化学反应的设备是（    ）。

A、釜式反应器   B、管式反应器   C、固定床反应器   D、流化床反应器

6，可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备的平衡梁是（    ）。

A、管式平衡梁    B、钢板平衡梁   C、槽钢型平衡梁    D、桁架式平衡梁

7，在预防焊接变形的措施中有进行合理的焊接结构设计，用来控制角变形和防止壳体局部下塌的属于（    ）。

A、预留收缩余量法  B、反变形法  C、刚性固定法  D、层间锤击法

8，适用于作为电动机、压缩机等设备的基础是（     ）。

A、框架式基础    B、桩基础     C、垫层基础     D、素混凝土基础

9，在变压器的安装技术中，装有气体继电器的变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有（    ）升高坡度。

A、1%    B、1~1.5%   C、1.5%   D、1.5~2%

10，长输管道试压时的升压速度不宜过快，压力应缓慢上升，每小时升压不得超过（   ）。

A、0.3MPa    B、0.5MPa    C、0.2MPa     D、1MPa

11，管道滑动支架以支承面中心为起点向位移反方向安装的偏移量应为位移值的（    ）。

A、五分之一   B、四分之一   C、三分之一   D、二分之一

12，在锅炉受热面的施工程序中，正确的是（     ）。

- 联箱找正划线---管子就位对口焊接---通球试验与清理

- 通球试验与清理---联箱找正划线---管子就位对口焊接

- 联箱找正划线---通球试验与清理---管子就位对口焊接

- 通球试验与清理---管子就位对口焊接---联箱找正划线

13，自动化仪表线路敷设完毕，应进行校线和标号，并测量电缆电线的（       ）。

A、绝缘电阻         B、额定电流        C、击穿电压        D、额定电压

14，钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除，且有少量点蚀属于表面锈蚀等级中的（  ）。

A、A级     B、B级      C、C级      D、D级

15，（     ）常用于大平面或平壁设备绝热层施工。

A、拼砌法   B、粘贴法    C、涂抹法   D、嵌装平铺法

16，关于高层建筑管线安装的避让原则的说法，正确的是（　　）。

A．给水管让排水管B．大管让小管C．水管让电缆套管 D．钢质管让塑料管

17，通风与空调系统的总风量，按风管系统数量抽查（    ），且不得小于1个系统，与设计风量偏差允许偏差≤（    ）。

A、15%  15%     B、15%   10%     C、10%    15%     D、10%    10%

18，在机械设备安装新技术应用中，目前已在轧钢设备如传动中间轴及电站等工程中应用的是（    ）。-

A、液压同步提升技术和无线遥控液压同步技术      B、激光对中和激光检测技术

C、设备模块化集成技术               D、早强、高强混凝土在地脚螺栓孔灌浆中的应用

19，企业、事业单位进行计量工作时应用的计量器具是（    ）。

A、计量基准器具   B、计量标准器具   C、工作计量器具   D、检定合格计量器具

20，下列密闭设备中，属于压力容器的前提条件有（    ）固定式容器和移动式容器。

A、盛装公称工作压力为0.2MPa，且压力与容积的乘积大于或等于0.8MPa.L的气体、液化气体

B、盛装最高工作压力为0.1MPa，且压力与容积的乘积大于或等于2.5MPa.L的气体、液化气体

C、盛装公称工作压力为0.1MPa，且压力与容积的乘积大于等于2.0MPa.L的气体、液化气体

D、盛装公称工作压力为0.2MPa，且压力与容积的乘积大于等于1.5MPa.L的气体、液化气体

二、多项选择题（每题2分，选错或不选都不得分，选对一个得0.5分，答案中至少有2个是正确的，最多4个是正确的）

21，拟定焊接方式时，需要考虑的因素很多。例如：板材搭接焊缝的抗折弯性能较差，储罐底板的焊接多采用这种形式，这类焊接多采用（     ）。

A、振动焊   B、熔化极惰性气体保护焊  C、手工电弧焊   D、电阻焊   E、二氧化碳气体保护焊

22，二次回路的检查测试内容包括（     ）。

A、接地电阻   B、校线   C、绝缘电阻   D、接线电阻    E、端子接线数量

23，保护装置的整定包括（     ）的整定。

A、漏电保护    B、电压保护   C、过载保护     D、电阻保护   E、短路保护的

24，关于消防工程验收所需提供资料的论述中，下列（     ）是错误或不完整的。

A、建筑消防设施技术测试报告   B、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件

C、工程竣工验收报告  D、所有建筑构件、建筑材料、装修材料的出厂合格证

E、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件

25，关于绝热层施工技术要求的论述中，错误的是（     ）。

A、当采用一种绝热制品，厚度大于等于80mm，就应分层施工

B、硬质材料作绝热层，伸缩缝宽度，设备宜为25mm，管道宜为20mm

C、具有保温、保冷、隔声、防火等作用的是喷涂式绝热结构

D、管道上的阀门、法兰等经常维修的部位，保温层必须采用可拆卸式的结构

E、常用于大平面或平整设备绝热层施工，绝热材料宜采用软质或半硬质制品的是拼砌法施工

26，耐火材料按化学特性分类，则（      ）属于碱性耐火材料。

A、刚玉砖    B、镁铝砖    C、高铝砖     D、白云石砖    E、碳砖

27，在线槽配线和导管配线施工技术的论述中，错误的是（    ）。

A、金属线槽应可靠接地或接零，但不应作为设备的接地体

B、同类照明的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不应多于6根

C、导线在管内的接头数不得超过一个

D、不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内

E、管内导线包括绝缘层在内的总截面积，不应大于管内空截面积的50%

28，风管的加固措施。针对其形状、（     ）。采取相应的加固措施。

A、系统工作压力    B、风量大小   C、工作方式   D、风管长度   E、断面尺寸

29，电动风阀的作用是调节风管的风量和风压。技术参数有（    ）等。

A、模拟信号输出   B、输出力矩   C、驱动功率   D、角度调整范围   E、驱动信号类型

30，下列项目中，仅属于一级建造师（机电工程）执业规模标准的是（     ）。

A、生产能力为8000m³的制氧机工程        B、生产能力5000t/d的熟料新型干法水泥生产线

C、单项合同金额为600万元的风电工程   D、总库容6万m³、单罐容积1 万m³原油储库工程

E、生产能力为40万t/年的乙烯工程

三、案例分析题

- 【案例一】 （本题20分）

一、背景

某机电安装工程公司承接某厂的节能改造项目，施工项目中包括配电房变压器扩容更换及厂区工艺管道敷设。项目部碰到的问题是：400米大口径工艺热力管道（单根重量1.5吨）需敷设在15米高的钢支架上，由于部分施工区域场地狭小，无法使用流动式起重机。限于工期，项目部决定采用现场组装桅杆吊机将其吊装就位。其它起重工程则由大型履带吊车完成。根据施工项目实际情况，项目部对部分热力管道焊接和防腐工程作业进行了专业分包。

由于受配电房改造工程施工场地条件的限制，大容量干式变压器的二次搬运采用了滚杠+卷扬机拖运的方式。

二、问题：

1、在大容量干式变压器的二次搬运过程中的注意事项有哪些？（写出三条及三条以上）

2、简述工业管道压力试验前应具备的条件。

3、简述机电工程总承包单位进行专业工程分包和劳务作业分包时应考虑的因素（写出四条或四条以

上）。

4、简述建筑避雷带的施工技术要求。（写出三条或三条以上）

【答案】

1、在大容量干式变压器的二次搬运过程中的注意事项有哪些？（写出三条及三条以上）

答：

2、简述工业管道压力试验前应具备的条件。

答：

3、 简述机电工程总承包单位进行专业工程分包和劳务作业分包时应考虑的因素（写出四条或四条以

上）。

答：

4、简述建筑避雷带的施工技术要求。（写出三条或三条以上）

答：

【案例二】（本题20分）

一、背景

施工单位上海电力施工公司承包了一大型新型汽轮发电机安装工程项目，工程内容包括汽轮机、发

电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵、蒸汽管道安装和一座钢结构框架的安装。合同

同时规定，汽轮机和发电机等大件设备的运输任务也由该施工单位去制造厂提货运回至施工地点。

由于上海电力施工公司在招投标环节投的是微利标，该施工公司为了控制施工成本，要求项目部从

施工准备阶段直至交工采取严格措施以保证公司经济目标的实现。为了加快施工进度，电力施工公司

对蒸汽管道工程进行了专业分包。

二、问题：

1、简述电站汽轮机上下汽缸闭合时注意事项。汽缸紧固顺序以及力矩如何控制？

2、如果上海电力施工公司是总承包，而乙施工队是管道施工分包单位，则总分包之间质量计划流程

- 如何进行 ？

3、简述项目部对分包商协调管理的形式。

4、简述工程分包的履行与管理中总承包方的工作职责。

【答案】

1、简述电站汽轮机上下汽缸闭合时注意事项。汽缸紧固顺序以及力矩如何控制？

答：

2、如果上海电力施工公司是总承包，而乙施工队是管道施工分包单位，则总分包之间质量计划流程

如何进行 ？

答：

3、简述项目部对分包商协调管理的形式。

答：

4、简述工程分包的履行与管理中总承包方的工作职责。---P.270~271

答：

【案例三】（本题20分）

一、背景

B机电安装公司承建某民用建筑机电工程施工任务，具体工作内容及相关施工周期安排见附图。配套设备施工完毕后与控制系统有个检测互调的过程，需要一周时间。

二、问题：

1、此计划表安排中存在哪些问题？（列举三条以上并说明理由）并算出实际工期天数。

2、若要按原定施工工期内完成施工任务，可以采取什么措施及具体如何操作？

3、施工进度偏差产生的主要原因有哪些？简述调整施工进度计划的步骤。

4、通风与空调系统联合试运转及调试谁组织？谁参加？系统调试前要做哪些工作？

【答案】

- 此计划表安排中存在哪些问题？（列举三条以上并说明理由）并算出实际完成工期天数。

答：

2、若要按原定工期完成施工任务，可以采取什么措施及具体对策？

答：

3、施工进度偏差产生的主要原因有哪些？简述调整施工进度计划的步骤。

答：

4、通风与空调系统联合试运转及调试谁组织？谁参加？系统调试前要做哪些工作？

答：

【案例四】（本题30分）

一、背景

某建筑安装总承包工程公司承担某市歌剧院施工项目，其中屋面网架钢结构施工的吊装工作难度较大（建筑物面积2万平方米，高度35米，圆形且直径达80米），由于邻近商业中心，施工场地狭小，周围情况非常复杂。施工过程中，建设单位根据物业顾问的建议，多次对设计图纸进行了修改。最终该总承包工程决定在屋面整体起重吊装中采用桅杆式多机同步移位施工法作业，并通过分包合同交由专业分包公司施工。

在空中钢构件拼接吊装时，施工人员不慎从25米高的安全网空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后施工单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。调查后发现，作业前技术人员编写了安全措施并进行了安全交底，该施工人员是进单位20年的持证司索工但患已有高血压病五个月，刚刚病休后上班试工。分包单位认为施工环境恶劣是造成事故的原因，并就此事向总包单位和建设单位提出索赔。

工程竣工交付后，在正式投用前还进行了消防验收工作。

二、问题

1、简述施工组织设计的贯彻要点.

2、根据描述，进行吊装工程的危险源辨识（写出四个或四个以上）及一旦发生人身伤亡事故后应急反应实施的原则。

3、试分析发生该安全事故的原因。

4、简述建筑智能化产品选择主要考虑的因素是什么？若为进口产品，则现场验收由哪些人参加？发现问题后如何取证索赔？

5、通风与空调系统节能性能检测的项目内容是什么？对工程的绝热材料见证取样复试内容是什么？

【答案】

1、简述施工组织设计的贯彻要点.

答：

2、根据描述，进行吊装工程的危险源辨识（写出四个或四个以上）及一旦发生人身伤亡事故后应急反应实施的原则。

答：

3、试分析发生该安全事故的原因。

答：造成该安全事故的原因有：

4、简述建筑智能化产品选择主要考虑的因素是什么？若为进口产品，则现场验收由哪些人参加？发现问题后如何取证索赔？

答：

5、通风与空调系统节能性能检测的项目内容是什么？对工程的绝热材料见证取样复试内容是什么？

答：

【案例五】（本题30分）

一、背景

某建设单位将一工业建设项目的施工任务通过招投标由机电安装施工单位A总承包。经建设单位同意，A总包单位与从事土建工程的B公司签订了专业分包合同。项目的主要组成部分是主厂房1座，建筑规模较大，需要安装的机电设备中动设备不多，主要是容器类的静设备和工艺管线、电气动力照明等；生产用锅炉房、压缩空气站和变电所均为独立建筑物，建筑规模不大。施工中使用了租赁来的大型履带吊机。在施工过程中还发生了如下事件：

事件一：因为建设单位提供的地质勘测资料与现场不符而发生基坑坍塌，从而增加费用和工期；

事件二：因为建设单位提出设备型号设计变更，从而增加费用和工期。

针对某新型材料的焊接作业所占的工作量很大，通过焊接工艺评定及其它因素的考虑，列出了：

二、问题

1、对分包工程的施工安全如何管理？

2、简述自检、互检、专检的定义及如何实施施工质量的三检制？

3、为什么要进行施工方案优化？根据所列表格选择最适合的施工方案。

4、简述在施工现场要遵守大型起重机械操作的规定。

5、施工单位是否可以就事件一、二提出索赔？可以索赔哪些费用？

【参考答案】

1、对分包工程的施工安全如何管理？

答：

2、简述自检、互检、专检的定义及如何实施施工质量的三检制？

答：

3、为什么要进行施工方案优化？根据所附表格选择最适合的焊接施工方案。

答：

4、简述在施工现场要遵守大型起重机械操作的规定。

答：

5、施工单位是否可以就事件一、二提出索赔？可以索赔哪些费用？

答：