2015年二级建造师机电实务真题

一、单项选择题

1、水准测量采用高差法，待定点的高程是通过（）。

A、调整水准仪调试得出

B、计算得出

C、水准尺度直接读出

D、微调补偿器得出

【答案】B

【解析】本题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测量待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。参见教材P16。

2、吊装工程专项方案专家论证会应由（）组织。

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、施工总承包单位

【答案】D

【解析】本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会，实行总承包的，由总承包单位组织召开。参见教材P28

3、为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是（）。

A、焊接作业卡

B、焊接工艺评定

C、焊接质量证明文件

D、焊接作业规程

【答案】B

【解析】本题考查的是焊接工艺的选择与评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。参见教材P29。

4、设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）。

A、浇注方式和时间

B、沉降和强度

C、表面积和平整度

D、温度和湿度

【答案】B

【解析】本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。参见教材P41

5、汽轮机低压外下缸组合时，气缸找中心的基准目前多采用（）。

A、激光法

B、拉钢丝法

C、假轴法

D、转子法

【答案】B

【解析】本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时气缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。参见教材P64

6、根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是（）。

A、分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围

B、只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作

C、取得A2级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器

D、压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知

【答案】D

【解析】压力容器在安装前，安装施工单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。参见教材P73.

7、自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是（）。

A、在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接

B、同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧

C、温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交

D、温度取源部件应近邻阀门出口侧安装

【答案】C

【解析】本题考查的是自动化仪表设备和取源部件的安装要求。温度取源部件在管道上垂直安装时，取源部件轴线与管道轴线垂直相交。参见教材P83

8、金属表面防腐前预处理要求，正确的是（）。

A、基体表面温度应高于露点3℃以上

B、相对温度上升到60%时，应停止除锈作业

C、海沙作为喷射材料进行除锈作业

D、金属表面应除锈彻底，打磨光滑

【答案】A

【解析】本题考查的是防腐蚀工程施工技术要求。当进行喷射或抛射除锈时，规定基体表面温度应高于露点3℃。参见教材P86。

9．明敷管道横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应隔墙设置防火套管的长度，可用的是（）。

A．200mm

B．300mm

C．400mm

D．500mm

【答案】D

【解析】明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中，对于横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。参见教材P107。

10.炉窑砌筑中断或返工时，中断或返工处应做成（  ）。

A.平齐一致直梯       B.梯形斜梯

C.角直梯             D.马形斜梯

【答案】B

【解析】砌砖中断或返工拆除时，应做成梯形斜槎。参见教材P100。

11.避雷器安装的检查要求，正确的是（ ）。

A.避雷器应拆开检查                B.避雷器的电压与线路电压相等

C.避雷器防爆片的上下盖不能取下    D.避雷器的间隙应小于1mm

【答案】B

【解析】避雷器不得任意拆开、破坏密封和损坏元件。用以保护金属氧化物避雷器防爆片的上下盖子应取下，防爆片应完整无损。避雷器额定电压与线路电压应相同。参见教材P113。

12.通风系统按空气动力不同分为（  ）和机械通风。

A.工业通风       B.换气通风

C.自然通风       D.全面通风

【答案】C

【解析】通风系统按空气流动动力不同分为自然通风和机械通风方式。参见教材P116。

13.在有强磁场干扰的区域，模拟信号传输线缆应采用（  ）。

A.多股线        B.屏蔽线

C.双绞线        D.平行线

【答案】B

【解析】现场控制器与各类监控点的连接，模拟信号应采用屏蔽线。数字信号可采用普通线材，在强干扰环境中或远距离传输时，宜选用光纤。参见教材P130。

14.属于消防工程避难设施的是（ ）。

A.应急照明装置      B.手动报警按钮

C.自动喷淋设施      D.感火探测器

【答案】A

【解析】避难设施包括：应急照明装置和诱导灯。参见教材P135。

15、曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（ ）。

A.土建交接检验      B.导轨安装

C.对重安装          D.安全部件安装

【答案】A

【解析】（一）电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程验收要求：1.设备进场验收；2.土建交接检验；3.驱动主机安装。参见教材P142-143。

16.施工企业使用的A类计量器具包括最高计量标准器具和用于（ ）的工作计量器具。

A.工艺控制          B.量值传递

C.质量检测          D.物资管理

【答案】B

【解析】A类计量器具包括：施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。参见教材P277。

17.下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（ ）。

A.用电计量装置的设计应征得检定机构的许可

B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处

C.用电计量装置属于非强制检定范畴

D.现场校验后的用电计量装置应加封

【答案】D

【解析】A选项：用电计量装置的设计应征得供电部门的认可；B选项：用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处，而不是必须；C选项：用电计量装置属于强制检定的范畴。参见教材P282。

18.锅炉烘炉、煮炉和试运转完成后，应由（ ）验收。

A.施工单位质量部门        B.事业单位施工管理部门

C.制造单位质量部门        D.所在监督监管部门

【答案】D

【解析】施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验。锅炉烘炉、煮炉、试运转完成后，应请监督检验部门验收。参见教材P292。

19.工业自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装（ ）进行划分。

A.施工程序         B.施工方法

C.试验要求         D.试验工序

【答案】D

【解析】自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装试验工序进行划分。参见教材P298。

20.室外给排水及采暖工程安装工序是（  ）。

A.分项工程        B.分部工程

C.子单位工程      D.单位工程

【答案】C

【解析】室外的给水排水与采暖、电气等工程可以组成为一个单位工程，室外建筑电气安装工程是一个子单位工程。参见教材P302或P304。

二、多项选择题

21.下列关于控制电缆的说法，正确的是（  ）。

A.芯线截面积一般在10mm2以下

B.线芯材质多采用钢导体

C.芯线的绞合主要采用对绞线

D.允许的工作温度为95℃

E.绝缘层材质可采用聚乙烯

【答案】AE

【解析】控制电缆芯线截面较小，通常在10 mm2 以下，控制电缆线芯多采用铜导体。

按其绝缘层材质，分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合，也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度为65℃。参见教材P9。

22.按压缩气体的方式分类，属于速度型压缩机的有（ ）。

A.轴流式         B.螺杆式

C.转子式         D.离心式

E.混流式

【答案】ADE

【解析】速度型压缩机可分为轴流式、离心式、混流式。参见教材P11。

23.下列关于垫铁设置的说法，符合规范要求的有（  ）。

A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁

B.垫铁不得设置在底座主要承受力部位

C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁

D.每组垫铁的块数不宜超过5块

E.设备调平后，垫铁应与设备底座点焊牢固

【答案】ACD

【解析】B选项：垫铁应设置在底座主要受力部位的下方；E选项：垫铁与垫铁之间点焊；但垫铁与设备底座之间不允许点焊。参见教材P37。

24.封闭母线安装程序中，外壳焊接前的工序有（ ）。

A.绝缘子安装      B.找正固定

C.导体焊接        D.电气试验

E.与设备连接

【答案】BC

【解析】封闭母线的安装程序：核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱捡查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。参见教材P45。

25.下列工业管道水冲洗实施要点，正确的有（ ）。

A.冲水流速不得超过1.5m/s

B.排水时不得形成负压

C.排水口的水色和透明度与入口水目测一致

D.使用洁净水连续进行冲洗

E.水中氢离子含量不得超过30ppm

【答案】ABCD

【解析】E选项：水中氯离子含量不得超过25ppm。参见教材P60。

26.保温棉的进场复检指标有（ ）。

A.密度          B.绝热结构

C.含水率        D.几何形状

E.导热系数

【答案】ACE

【解析】进场的绝热材料应具有出厂合格证。对材料如有怀疑，可对其密度、机械强度、导热系数、含水率、可熔性及外观尺寸进行复检。参见教材P91。

27.对金属管道做钝化处理，可采用含有0.1%左右的（  ）溶液。

A.重铬酸         B.氢氧化钠

C.重铬酸钠       D.磷酸三钠

E.重铬酸钾

【答案】ACE

【解析】对金属管道表面进行去污清洗、冲洗、钝化。采用碱液（氢氧化钠、磷酸三钠、水玻璃、适量水)去污方法对金属管道表面进行去污清洗后要作充分冲洗，并做钝化处理 ，用含有0.1 %左右重铬酸、重铬酸钠或重铬酸钾溶液清洗表面。参见教材P107。

28.下列工序，属于成套电气照明灯具的施工工序的有（  ）。

A.灯具检查       B.灯具组装

C.灯具安装       D.灯具接线

E.灯具送电

【答案】ACDE

【解析】照明灯具的施工程序：灯具开箱检查—灯具组装—灯具安装接线—送电前的检查一送电运行。这题看似每个选项都对，但要注意题干中的“成套”二字，所以不需要组装。参见教材P111。

29.下列装置，属于蒸汽压缩式制冷机组组成部分的有（ ）。

A.蒸发器       B.发生器

C.膨胀阀       D.冷凝器

E.分水器

【答案】ACD

【解析】蒸汽压缩式制冷机组由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀等四大热力装置组成。参见教材P117。

30.机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（  ）。

A.净化工程       B.煤气工程

C.动力站工程     D.建材工程

E.制氧工程

【答案】BDE

【解析】BDE选项都属于冶炼工程。参见教材P316-317。

三、案例分析题

（一）

背景资料

某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力32MPa。电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器连接。压缩机系统的管道随机组订货，现场组装试验。

开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担，安装公司对分包工程从技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行施工全过程管理。

施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项，专项工程的施工方案交底，由于交底内容全面，重点突出，可操作性强，故施工中效果明显，工程进展顺利。

试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基础无下沉；设备制造质量全部合格；复查安装记录；垫铁设置合理且按规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求，测量仪器精度合格，各环境因素对安装无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。

问题：

- 压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类？应进行哪些试验？

- 对分包工程管理的主要依据有哪些？

- 施工方案交底主要包括哪些内容？

- 根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因，应由哪个单位承担责任？

参考答案：

【问题】1

答案：压缩机系统的管道属于高压管道（10-100MPa），应进行压力试验、泄漏性试验、真空度试验。

【问题】2

答案：管理依据包括：1）总承包合同；2）分包合同；3）承包方现行的有关标准、规范、规程、规章制度；4）总包方及监理单位的指令；5）施工中采用的国家、行业标准及有关法律法规。

【问题】3

答案：施工方案交底主要包括：施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

【问题】4

答案：引起压缩机振动的原因可能是：

1）基础的强度不够；

2）垫铁的面积不符合规定；

3）地脚螺栓的紧固力和垂直度不符合规定；

4）齿式联轴器找正的精度不够，测量基准选择不当；

5）操作误差，操作者的技术水平不够或责任心不足。

因为压缩机由安装公司自行安装，且这几个原因都属于施工质量问题，所以应由安装公司（施工单位）承担责任。

（二）

背景资料

某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐，外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。

具备相应资质的A公司为施工总承包单位，A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司，业主认为不妥，随后A公司征得业主同意，将土建施工分包给具有相应资质的C公司，其余工程由A公司自行完成。

A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有：36V安全电源作为罐内照明电源；3台气刨机分别由3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关，打开罐体的透光孔，人孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不符合安全规定之处。

管道试压前，项目部全面检查了管道系统，试验范围内的管道已按照图纸要求完成，焊缝已除锈合格并涂好了底漆；膨胀节已设置了临时约束装置。一块1.6级精度的压力表已校验合格待用，待试压管道与其他系统已用盲板隔离，项目部在上述检查中发现了几个问题，并出具了整改书，要求作业队限时整改。

由于业主负责的施工图设计滞后，造成C公司延误20天，窝工损失30万元人民币，C公司向A公司提请工期和费用索赔，A公司以征地由业主负责，C公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。

问题：

- 说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。

- 找出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。

- 管道试压前的检查中发现了哪几个问题？应如何整改？

- A公司拒绝C公司的索赔是否妥当？说明理由。

参考答案：

【问题】1

答：A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由：

根据有关规定，输送可燃介质且设计压力≥4MPa的管道属于GC1级管道。本案例中的输送成品燃料油管道的压力为4.0MPa，属于GC1类高压管道，而B单位只有GC2级资质，所以B单位不具有相应的资质等级和技术资格。

【问题】2

答：罐内清根作业不符合安全规定之处如下：

（1）照明电压采用36V不正确，应该是12V；

（2）三台气刨机共用一个总漏电保护开关不正确，应该每台设备分别采用一个漏电开关（一机一闸一保护），并做好接地接零保护。

（3）罐体内部只采用自然通风不妥，还应采用强制通风的措施，以保持内部空气畅通。

【问题】3

答：管道压力试验前，存在的问题如下：

（1）试验范围内的管道已按照图纸要求全部完成不妥。正确做法：试验范围内的管道工程除了涂漆、绝热之外，已按照图纸要求全部完成，质量符合规定。

（2）焊缝涂防锈漆不妥。正确做法：焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

（3）压力表为一块不妥，正确做法：压力表不得少于两块，精度不低于1.6级。

【问题】4

答：不妥当。因为虽然施工图设计滞后是业主责任，但C公司和业主之间没有合同关系。C公司（分包单位）和A公司（总包单位）之间有合同关系，所以C公司应该向A公司进行索赔，再由A公司向建设单位追偿。

（三）

背景资料

某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道，电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。

燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因阀门和法兰未到货，迟迟未能焊接，为了不影响单机试运行的进度要求，阀门和法兰到达施工现场后，安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊，阀门同时安装就位。

安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。

安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后，填写工艺管道工程质量验收记录，并作了检查评定结论，向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。

安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有：图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录；焊缝的无损检测记录；质量事故处理报告及记录。建设单位认为：安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全，要求安装工程公司项目部完善、补充，安装工程公司项目部全部整改补充后，建设单位同意该工程组织竣工验收。

问题：

1、阀门在安装前应检查哪些内容？

2、指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处，并予以纠正。

3、工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些？

4、安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料？

参考答案：

【问题】1

答：阀门安装前应该做以下检查：

（1）阀门安装前应做壳体压力试验和密封试验。

（2）阀门安装前应该按照设计文件核对型号，并应该按照介质的流向安装，检查阀门的填料，其压盖螺栓应留有调节余量。

【问题】2

答：安装公司试运行组织不妥之处如下：

（1）安装公司组织项目部组织联动试运行不妥，应该由建设单位（业主）组织。

（2）试运行方案直接报建设单位审批后实施不妥，应先报施工企业的总工程师审核之后，再报建设单位或监理单位批准后实施。

【问题】3

答：工艺管道工程质量验收记录应该填写以下内容：

分项工程名称、检验项目数、施工单位检查评定结论、建设（监理）单位验收结论。

【问题】4

答：安装公司项目部应该补充以下记录资料：

（1）定位放线记录；

（2）特种设备安装检验及验收检验报告；

（3）分项工程使用功能检测记录。

另外也可答上：

（4）施工试验记录，包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录；阀门、管道的试验记录；设备试运行记录等。

（5）设备、产品质量检查、安装记录。

（6）预检记录。

（四）

背景资料

某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目，工程主要设备布置见10kV变配电设备布置图（图4），变配电设备运行状态通过监控柜实时智能监控。

项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案，设备二次搬运及安装程序是：高压开关柜→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。方案中，项目部将开关柜等基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点，电力变压器等高压电器？交接试验设置为A级质量控制点，保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。

进场后，因设计单位变更高压系统设计，造成高压开关柜比其他设备晚到现场，项目部改变了设备的二次搬运及安装程序：变压器→低压配电柜→计量、监控柜→高压开关柜。施工中，变配电设备检查、安装、绝缘测试、耐压试验及试运行符合设计要求，变配电设备系统监测满足智能监控要求，工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料，将10kV变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。

问题：

1.分别说明项目部将电力变压器交接试验设置为A级质量控制点和基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点的理由。

2.项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序？说明理由。

3.智能监控的变配电系统设备试运行中应检测哪些参数？

4.本工程的竣工档案内容要求主要有哪些记录？

【问题】1

答：（1）电力变压器属于A级控制点的理由如下：电力变压器交接试验属于影响装置（产品）安全运行、使用功能，开车后出现质量问题只有待停车才可处理的质量控制点。

（2）基础水平度偏差设置为B级控制点的理由如下：基础水平度偏差设置属于影响下道工序质量的质量控制点。

【问题】2

答：项目部不能改变设备二次搬运及安装程序。

因为：安排施工顺序时应满足先里后外、先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等的基本要求。高压配电柜在车间的最里面，所以按照先里后外的原则，必须先安装高压配电柜，否则将无法安装。

【问题】3

答：智能监控变配电设备运行中应该检查的参数如下：

变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警；电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等；变压器超温报警；应急发电机组供电电流、电压、频率和储油罐液位的监视及故障报警；不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测

【问题】4

答：本工程竣工档案内容主要有以下记录：

（1）一般施工记录。包括：施工组织设计、技术交底、施工日志。

（2）图纸变更记录。包括：图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。

（3）设备、产品质量检查、安装记录。包括：设备、产品质量合格证、质量保证书；设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告；设备安装记录；设备试运行记录，设备明细表。

（4）预检记录。

（5）隐蔽工程检查记录。

（6）施工试验记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。

（7）质量事故处理记录。

（8）工程质量检验记录。包括：检验批质最验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录。

（9）其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘。